- 附件1

- 关于四联集团蔡家园区食堂厨房油烟设施设备维修改造项目

- 项目名称

- 四联集团蔡家园区食堂厨房油烟设施设备维修改造项目。

- 项目服务内容

- 原烟道设施的维修改造

- 操作间内蒸饭柜拐角处背风管上开口，增加白铁镀锌材质管道口径为550mm×350mm；

- 该处新增设1台5.5千瓦的低噪音离心风机（品牌：九州普惠），采用40镀锌角铁支撑，在顶部加减震片，防止楼板共振，进风口做软连接，烟道井上打洞由楼顶引风机排出；

- 楼顶引风机清洗、维修，更换叶轮、轴、轴承和油烟净化器；

- 清理恢复原有烟道及相关附属设施、以及吊顶、墙面的拆除与恢复等。

- 原烟道井拆除清理恢复

- 排查烟道井内隐蔽管线；

- 分层分段逐层向下拆除施工，避免出现倒塌风险；

- 拆除后立即使用钢板+防火棉封堵楼板洞口，对边缘进行加固处理；

- 新建烟道井放线定位，确保烟道垂直，偏差度≤3mm，内壁分层抹灰15mm厚，每层楼板处应设置≥50mm厚岩棉防火板，需采用耐火砖+M7.5水泥砂浆，灰缝饱满。

- 制冷设备安装

- 确认制冷设备送/回风方式，风口位置，检修口位置符合现场实际要求；

- 确认制冷设备承重结构，安装在混凝土楼板或承重梁上作为受力点；

- 确认制冷设备管路走向，避开可能产生振动、高温或干扰的制冷设施；

- 安装天花机 5P制冷设备（品牌：美的）4台及相关设施

- 具体施工项目清单见附件。

- 三、服务费计费方式

本项目服务费为包干费，包含所需的全部费用。

- 四、服务单位参与报价资质要求

参与本次初步询价报告的公司应具备以下条件：

- 具备独立法人资格有效的营业执照并正常生产经营；

- 经营范围包含建筑装修施工等；

- 具有较强业务能力、协调沟通能力和良好的社会关系；

- 在业内有良好的声誉，无不良执业记录。

2025年9月5日